Page 1

ABEL 4.00  -  Device Utilization Chart         Thu Jul  2 10:23:52 1992

==== P16R4 Programmed Logic ====

EOFOUT0.D   = (  !LOC_EOFOUT ); " ISTYPE 'INVERT'

LOC_EOFIN     = !(  !LSOUT & !EOFOUT0

#   !LSOUT & !PB_IOSEL

#   !LSOUT & P_RD

#   !LSOUT & LOC_EOFOUT );

LSIN     = !(  !LOC_EOFOUT & !EOFOUT0

#   !LOC_EOFOUT & !PB_IOSEL

#   !LOC_EOFOUT & P_RD );

Page 2

ABEL 4.00  -  Device Utilization Chart         Thu Jul  2 10:23:54 1992

==== P16R4 Chip Diagram ====

P16R4

+---------\       /---------+

|          \     /          |

|           -----           |

|  1                    20  | Vcc

|                           |

LSOUT |  2                    19  | LSIN

|                           |

LOC_EOFOUT |  3                    18  | LOC_EOFIN

|                           |

P_RD |  4                    17  | EOFOUT0

|                           |

PB_IOSEL |  5                    16  |

|                           |

|  6                    15  |

|                           |

|  7                    14  |

|                           |

|  8                    13  |

|                           |

|  9                    12  |

|                           |

GND | 10                    11  |

|                           |

|                           |

`---------------------------'

SIGNATURE: N/A

Page 3

ABEL 4.00  -  Device Utilization Chart         Thu Jul  2 10:23:54 1992

==== P16R4 Resource Allocations ====

Device        | Resource  |   Design    |    Part     |

Resources      | Available | Requirement | Utilization | Unused

======================|===========|=============|=============|==============

|           |             |             |

Dedicated input pins  |      8    |       4     |     4       |     4 ( 50 %)

Combinatorial inputs  |      8    |       4     |     4       |     4 ( 50 %)

Registered inputs     |      -    |       0     |     -       |     -

|           |             |             |

Dedicated output pins |      4    |       2     |     1       |     3 ( 75 %)

Bidirectional pins    |      4    |       1     |     2       |     2 ( 50 %)

Combinatorial outputs |      4    |       2     |     2       |     2 ( 50 %)

Registered outputs    |      4    |       1     |     1       |     3 ( 75 %)

Two-input XOR         |      -    |       0     |     -       |     -

|           |             |             |

Buried nodes          |      -    |       0     |     -       |     -

Buried registers      |      -    |       0     |     -       |     -

Buried combinatorials |      -    |       0     |     -       |     -

Page 4

ABEL 4.00  -  Device Utilization Chart         Thu Jul  2 10:23:54 1992

==== P16R4 Product Terms Distribution ====

Signal             |    Pin   | Terms | Terms | Terms

Name              | Assigned | Used  |  Max  | Unused

===============================|==========|=======|=======|=======

EOFOUT0.REG                    |   17     |   1   |   8   |   7

LOC_EOFIN                      |   18     |   4   |   7   |   3

LSIN                           |   19     |   3   |   7   |   4

==== List of Inputs/Feedbacks ====

Signal Name                    | Pin      | Pin Type

============================== |==========|=========

LSOUT                          |    2     | INPUT

LOC_EOFOUT                     |    3     | INPUT

P_RD                           |    4     | INPUT

PB_IOSEL                       |    5     | INPUT

EOFOUT0                        |   17     |  -

Page 5

ABEL 4.00  -  Device Utilization Chart         Thu Jul  2 10:23:54 1992

==== P16R4 Unused Resources ====

Pin   |  Pin   |   Product   | Flip-flop

Number |  Type  |   Terms     |   Type

=======|========|=============|==========

6  |  INPUT |      -      |    -

7  |  INPUT |      -      |    -

8  |  INPUT |      -      |    -

9  |  INPUT |      -      |    -

12  |  BIDIR | NORMAL  7   |    -

13  |  BIDIR | NORMAL  7   |    -

14  | OUTPUT | NORMAL  8   |    D

15  | OUTPUT | NORMAL  8   |    D

16  | OUTPUT | NORMAL  8   |    D

Page 6

ABEL 4.00  -  Device Utilization Chart         Thu Jul  2 10:23:54 1992

==== I/O Files ====

Module: 'lspatch'

Input files

===========

ABEL PLA file: lspatch.tt3

Vector file: lspatch.tmv

Device library: P16R4.dev

Output files

============

Report file: lspatch.doc

Programmer load file: lspatch.jed